- Эталон базового проекта

- технологии процессов

- нефтепереработки и нефтехимии

Москва

| 0 | 15.12.10 | М 07 | Технический директор | Подлинник подписан | Шуверов В.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. № | Дата | № отдела- | Должность | Подпись | Фамилия И.О. |
|  |  | владельца | У т в е р ж д а ю |  |  |

БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИИ

(Наименование базового проекта технологии процесса (установки)

(Наименование предприятия-заказчика, внедряющего базовую технологию)

на                          листах

Технический  директор  ____________________________

Руководитель проекта   ____________________________

МОСКВА

СОСТАВ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (РАЗРАБОТЧИКИ МАТЕРИАЛОВ)

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО ПРОЕКТА

| Номер раздела, главы | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки базового проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Проектные данные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Общие сведения и решения по базовой технологии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.1 | Общие сведения о процессе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.2 | Химизм процесса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.3 | Мощность и режим работы производства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.4 | Расчетный материальный баланс процесса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.5 | Основные расчетные параметры процесса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.6 | Требования к сырью и вспомогательным материалам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.7 | Ассортимент и качество вырабатываемой продукции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.8 | Потребность в энергосредствах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.9 | Потребность в химикатах, реагентах, катализаторах, сорбентах. . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Описание процесса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Концепция управления технологическим процессом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Принципиальная технологическая схема. Материально-тепловые потоки. . . |  |
|  | Технологическая схема и схема контроля и автоматизации. . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Материальное оформление оборудования и трубопроводов. Схема выбора материалов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Выбор технологического оборудования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 9.1 | Перечень технологического оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 9.2 | Описание работы и рекомендации по выбору оборудования. . . . . . . . . . . . . . |  |
| 9.3 | Опросные листы на оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Компоновочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Автоматизация и управление технологическим процессом. . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Перечень трубопроводов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Аналитический контроль процесса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Основы безопасности процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Руководство по эксплуатации производства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Примечания для подрядчика детального проектирования . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Лист регистрации изменений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БАЗОВОГО ПРОЕКТА.

Приводится перечень документов, являющихся основанием для разработки БП. Данные могут быть представлены по форме таблицы 1-1.

Перечень документов, являющихся основанием для разработки БП.

Таблица 1-1.

| Наименование документа | Кем выдан | Дата выпуска, номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ.

В  разделе приводятся данные, используемые для разработки БП и его привязки к конкретному объекту или площадке размещения:

- наименование организации-заказчика;

- наименование и место расположения объекта;

- климатические условия на площадке;

- назначение и цель процесса;

- мощность, коэффициент использования рабочего времени, время межремонтного

пробега, пределы изменения производительности, для каталитических процессов

– межрегенерационный период;

- обеспечение сырьем, вспомогательными материалами, реагентами, химикатами и

пр.

- требования к качеству продукции;

- условия привязки объекта к сетям энергосредств;

- экологические требования;

- требования безопасности;

- особые требования к разработке (критерии проектирования, используемые стан-

дарты, единицы измерения и пр.)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И  РЕШЕНИЯ ПО БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

3.1. Общие сведения о процессе.

Указывается назначение процесса и область применения целевой продукции.

  - Химизм процесса.

Приводятся научные основы технологического процесса (химизм, фазовые равновесия по стадиям, термодинамика и кинетика, тепловые эффекты процесса, его энергоемкость и т.д. в зависимости от разрабатываемого процесса).

Данные представляются по всем стадиям и узлам процесса.

  - Мощность и режим работы производства.

Приводится расчетная производительность производства, режим работы, расчетное среднегодовое время работы по основному процессу, пределы изменения производительности. Указываются варианты работы и производительность, на которые проводятся все последующие расчеты.

  - Расчетный материальный баланс процесса.

Приводится расчетный материальный баланс без учета потерь и отходов производства по рекомендуемой форме таблицы 3-1.

Расчетный материальный баланс

Таблица 3-1.

| Наименование сырья, продукции | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг/час | тыс. т/год | % на сырье |
| ПРИХОД |  |  |  |
| Сырье |  |  |  |
| ИТОГО ПРИХОД: |  |  |  |
| РАСХОД |  |  |  |
| Продукция |  |  |  |
| ИТОГО РАСХОД: |  |  |  |

  - Основные расчетные параметры процесса.

Указываются проектные характеристики технологического процесса, приводится описание влияния параметров процесса на селективность и выход продуктов, указываются гарантийные показатели на рабочие характеристики процесса (производительность, качество продукции, межрегенерационный период работы катализаторов и пр.) и условия их выполнения.

  - Требования к сырью и вспомогательным  материалам.

Указываются особые требования к  качеству сырья и вспомогательных материалов, способу и  параметрам подачи, наличию загрязнений, условиям хранения и пр.

При необходимости, особо оговариваются требования к сжатому воздуху, азоту и другим инертным газам, энергоресурсам.

  - Ассортимент и качество вырабатываемой продукции.

Приводится  техническое наименование продукции, наименование государственного или отраслевого стандарта, технических условий, стандарта предприятия, в соответствии с требованиями которых будет производиться продукция, с перечислением технических показателей

Дается описание основных свойств производимой продукции (внешний вид, плотность, растворимость, температура застывания или плавления, кипения, упругость паров, вязкость, электропроводность, диэлектрическая постоянная и другие показатели), указывается направление вывода/отгрузка, требования к  таре/упаковке, хранению, транспортировке и т.д.

  - Потребность в энергосредствах.

Приводится оценка потребности процесса в энергоресурсах (пар, хладоагент, вода, инертный газ, воздух, электроэнергия, топливо и т.д.) с указанием расхода, периодичности использования, единовременного объема, пиковых и пусковых расходов, расходов в аварийных режимах.  Информация представляется по видам  энергосредств для каждого потребителя и/или операции. Учитываются энергосредства, потребляемые при нормальном ведении процесса, пуске, останове, аварийном режиме.

Для каждого вида энергосредств указываются технические  требования к источникам питания, параметры подачи на объект, особые требования к качеству.

При использовании тепла вторичных энергоресурсов (ВЭР) дается краткое описание видов ВЭР (дымовые газы, захолаживаемые продукты, отработанный пар, пар вторичного вскипания и т.д.) и  приводится тепловая схема использования тепла ВЭР.

Для электропотребителей указываются требования по надежности электроснабжения.

По желанию Заказчика, как дополнительная опция, в состав БП может быть включена следующая информация:

- концептуальные  решения по электроснабжению и управлению электро-техническим оборудованием и приводами;

- концептуальная  схема  электроснабжения;

- ориентировочный расчет балансов нагрузок с указанием расчетной /потребляемой мощности и годового потребления электроэнергии.

  - Потребность в химикатах, реагентах, катализаторах, сорбентах.

# Для  химикатов, реагентов, катализаторов, сорбентов и других используемых в процессе материалов должны быть представлены:

- техническая характеристика

- единовременная загрузка, часовой/годовой расход, периодичность потребления;

- особые условия транспортирования и хранения;

- способ подачи на объект;

- физико-химические свойства;

- теплофизические свойства;

- для катализаторов и сорбентов дополнительно указывается  общий срок службы,

срок службы  до первой регенерации, способ загрузки;

- направление вывода и/или использования отработанных  материалов.

- ОПИСАНИЕ  ПРОЦЕССА.

Приводится описание процесса с указанием основных технологических параметров, используемого оборудования и контуров регулирования. Описание выполняется последовательно по основному технологическому потоку от сырья до готовой продукции с описанием всех стадий и узлов процесса, включая технологическую взаимосвязь  с другими объектами предприятия. Излагаются специфичные требования к условиям привязки БП (скорости перекачки веществ, требующих особых условий транспортирования, необходимость использования герметичных резервуаров, величины концентраций реагентов и т.д.), категорийности и надежности электрообеспечения, условиям хранения и отгрузки, указывается необходимость наличия  промпарков  для  сырья и продукции. При описании процесса отображается работа основных контуров регулирования без указания номеров позиций приборов КиА. Описание работы вспомогательных систем (дренажная, подача антифриза и т.д.) в БП не приводится.

- КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

Рассматривается концепция управления процессом для каждой секции, блока, узла, операции и т.д., дается описание принципов и основных задач  управления, показывается каким образом выполняются основные задачи управления в нормальном режиме работы.

- ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА.

МАТЕРИАЛЬН0-ТЕПЛОВЫЕ  ПОТОКИ.

Приводится принципиальная технологическая схема с указанием основного технологического оборудования и соединяющих его трубопроводов. Условные обозначения технологического оборудования и аппаратов согласовываются с Заказчиком и включаются в качестве приложения к Базовому проекту, либо могут приниматься в соответствии с ВНП СРКВ  07-3007-01.003 «Содержание и оформление монтажно-технологических схем технологических установок». Для вспомогательных систем разрабатываются только ПТС.

На схеме  показываются основные технологические потоки и схематично основные контуры регулирования и, как минимум, отражается следующая информация:

- индекс, наименование технологического оборудования;

- номера  технологических  потоков;

- наименование потоков на границе проектирования;

- графическое изображение оборудования в соответствии с принятыми условными обозначениями, в т.ч. изображение колонн с указанием количества тарелок, наличия сорбента и/или насадки; реакторов с указанием количества слоев катализатора; емкостей.

- рабочие параметры основного оборудования;

- для теплообменного оборудования, АВО и  печей должны быть приведены тепловые нагрузки;

- источники поступления входящих потоков и направление выходящих;

- приборы и основные контуры регулирования, необходимые для понимания контроля за параметрами процесса;

- другие специфические требования.

В таблице материально-тепловых потоков приводятся свойства, необходимые для  дальнейших этапов проектирования. Указываются математические модели и компьюторные программы, используемые при моделировании процесса, расчетах физико-химических свойств веществ и смесей, фазовых равновесий и кинетики процесса и позволяющие выполнить аппаратурно-технологические расчеты для подбора оборудования.  Для каждого потока, как минимум, должны быть представлены следующие данные:

- номер потока;

- название и агрегатное состояние среды;

- состав потока;

- общий часовой расход по потоку (массовый, объемный);

- расход паров;

- расход  жидкости;

- рабочая температура;

- рабочее давление;

- плотность среды при рабочих условиях;

- удельный вес жидкости;

- молекулярный вес газов;

- вязкость при рабочих условиях ;

- поверхностное натяжение;

- общая тепловая нагрузка;

- теплосодержание.

Для потоков со смешанными фазами, свойства паровой и жидкостной фаз должны быть показаны отдельно.

Данные приводятся по рекомендуемой форме таблицы 6-1.

Материально – тепловые потоки.

Таблица     6-1

| № потока |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |
| Агрегатное состояние |  |  |  |  |
| Состав (1) |  |  |  |  |
| Общие свойства |  |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |
| Общий весовой расход |  |  |  |  |
| Общий молярный расход |  |  |  |  |
| Молекулярный вес |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка |  |  |  |  |
| Свойства жидкой фазы |  |  |  |  |
| Массовый расход |  |  |  |  |
| Объемный расход |  |  |  |  |
| Молярный расход |  |  |  |  |
| Удельный вес 15/15 |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |
| Плотность при рабочих условиях |  |  |  |  |
| Теплосодержание |  |  |  |  |
| Свойства паровой(газовой) фазы |  |  |  |  |
| Массовый расход |  |  |  |  |
| Объемный расход |  |  |  |  |
| Плотность при рабочих условиях |  |  |  |  |
| Молекулярный вес |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |
| Теплосодержание |  |  |  |  |
| Особые свойства (2) |  |  |  |  |

Примечание:

(1) При большом количестве компонентов допускается вынести состав потока в отдельную таблицу.

(2)Особые свойства приводятся при необходимости.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И СХЕМА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ.

Технологическая схема разрабатывается совмещенной со схемой автоматизации процесса. Монтажно-технологическая схема разрабатывается исключительно для основного технологического оборудования и потоков и не включает вспомогательные системы.

Условные обозначения принимаются в соответствии с ВНП СРКВ  07-3007-01.003  «Содержание и оформление монтажно-технологических схем технологических установок».

На схеме дается изображение технологического оборудования и показывается взаимосвязь оборудования по технологическому процессу, указываются системы регулирования, сигнализаций  и блокировок технологических параметров.

Указывается оборудование для всех стадий и этапов, участвующее в основном  процессе, а также оборудование вспомогательных узлов и блоков, обеспечивающих  проведение процесса (приготовление и подача реагентов, факельные сепараторы), включая специальные процедуры (регенерация катализаторов и сорбентов, химическая обработка и др.).  На схеме не указывается оборудование вспомогательных систем, отвечающее за работоспособность основного технологического оборудования (например, системы смазки, охлаждения и уплотнения вращающегося оборудования, подготовки топливного газа, дренажные емкости, ресивер воздуха КИП и др.). Каждому аппарату присваивается свой индекс, согласно принятому обозначению. Индексы аппаратов выносятся в верхнюю часть листа схемы; для насосов, компрессоров - в нижнюю часть. Под индексом приводится наименование аппарата, оборудования.

При  наличии в производстве нескольких параллельных технологических ниток оборудования на схеме указывается одна нитка  с соответствующими трубопроводами и средствами контроля и автоматики, в этом случае последующие нитки оборудования указываются ответвлениями на коллекторных  трубопроводах.

В том случае, когда в параллельных нитках имеются поперечные связи или когда этого требует ясность изображения схемы, допускается изображение на схеме всех аппаратов с соответствующими связями.

На схеме должна быть отражена, как минимум, следующая информация:

- наименование оборудования, его  индекс, основные размеры, рабочие/расчетные параметры (температура, давление), относительные высотные отметки, наличие обогрева и изоляции;

- для теплообменного оборудования, АВО и  печей должны быть приведены тепловые нагрузки;

- для колонного оборудования указываются тарелки ввода сырья и отбора промежуточных фракций;

- для аппаратов, заполненных катализатором, сорбентом, насадочным материалом указывается  их расположение в аппарате;

- для насосов и компрессоров указывается тип, расчетная производительность, гидравлическая (полезная) мощность двигателя;

- требования к высотным отметкам, углам наклона, взаимного расположения отдельных аппаратов.

На схеме указываются все трубопроводы, требующиеся для нормальной работы производства по схеме основного процесса, для альтернативных вариантов работы, для пуска и останова, аварийных режимов и специальных процедур, а  также для обслуживания. Трубопроводы должны быть обозначены  согласно перечню трубопроводов с указанием диаметра, шифра среды, класса , требования к обогреву и изоляции. Указываются специфические требования к прокладке и обслуживанию трубопроводов (уклоны, промывка, химическая обработка и др.). На трубопроводах указываются арматура, заглушки, дренажи, воздушники, точки отбора проб, смесители и др. Для трубопроводов входящих и выходящих с установки потоков обозначается источник или   направление  вывода.

Контрольно-измерительные приборы, включая приборы поточного контроля, регулирующие и  отсечные клапаны, связи  регулирования и блокировок, необходимые для нормального ведения процесса, пуска, останова, предохранительные клапаны, а также приборы, отвечающие за безопасность  процесса, изображаются на схеме в соответствии с принятыми  условными обозначениями. Для регулирующих и  отсечных клапанов указывается их исполнение, для  предохранительных клапанов – давление начала открытия и направление сброса.

Особо важные указания и комментарии даются в примечаниях.

- МАТЕРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ.

СХЕМА ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ.

В данном разделе рассматриваются принципы выбора материалов для трубопроводов и оборудования на основе рекомендаций металловедческой организации. Приводятся следующие данные: сведения об агрессивных свойствах обращающихся продуктов, тип коррозии и механизм ее действия, прибавка на коррозию, критерии выбора материалов, рекомендации по способам защиты от коррозии. Приводится таблица  классов трубопроводов (по произвольной форме ), использованных при подготовке технологической схемы и схемы контроля и автоматизации.

Требования к материальному исполнению оборудования и трубопроводов представляются на схеме выбора материалов (по форме принципиальной технологической схемы ), на которой указываются рекомендуемые сплавы с указанием прибавки на коррозию для всех позиций оборудования и трубопроводов и концентрации H2, Н2О,СО2, Н2S, H2SO4 и других агрессивных компонентов в потоках.

- ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

  - Перечень технологического оборудования.

Приводится перечень всего оборудования, участвующего в процессе и изображенного на технологической схеме и схеме контроля и автоматизации с указанием номера позиции, назначения, количества. Для уникального (лицензионного) оборудования приводится масса. Перечень составляется  по типам оборудования: колонное и емкостное оборудование, печи, теплообменное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, насосы, компрессоры,  прочее оборудование (фильтры, смесители, эжекторы и т.д.).

  - Описание работы и рекомендации по выбору оборудования.

Для сложных/специфических позиций оборудования приводится краткое описание работы, назначение, обоснование выбранной конструкции и рекомендации по расчету. Оборудование собственной разработки Лицензиара должно быть достаточно полно охарактеризовано.

  - Опросные листы на оборудование.

В  БП должны быть включены  технологические опросные листы на оборудование, в которых  указываются условия эксплуатации оборудования по данной технологии, т.е. все технологические данные необходимые для его расчета, механические расчетные параметры,  требования к его конструкции. Указываются данные для всех возможных режимов эксплуатации, включая пусковые и аварийные.

На уникальные виды оборудования и оборудование, изготовляемое по разовым (единичным) заказам, определяющие суть технологического процесса (сушилки,  грануляторы, кристаллизаторы, реакторы, колонны, сложное емкостное и теплообменное  оборудование,  полимеризаторы и т.д.) могут  разрабатываться эскизные проекты.

Объем данных опросных листов должен быть  достаточным  для дальнейших стадий проектирования. В тех случаях, когда это необходимо, должны быть представлены стандартные чертежи Лицензиара.

Опросные листы на оборудование  для БП должны включать:

Реакторы, колонны, емкости, сепараторы:

- эскизы с основными размерами,

- размеры штуцеров для соединения,

- рабочее/расчетное давление и температура,

- допустимый перепад давления по аппарату;

- описание внутренних устройств ( распределителей, тарелок и т.д. );

- распределение потоков по сечению колонны с указанием расхода и теплофизических

свойств паровой и жидкой фаз;

- число циклов нагружения;

- высокий, нормальный и низкий уровень;

- рекомендуемое материальное исполнение, прибавку на коррозию;

- требования к теплоизоляции и обогреву;

- требования к послесварочной термообработке;

- коэффициенты заполнения реакционных  аппаратов, съем тепла с единицы реакци-

онного объема, объем или вес катализатора, время контакта реагирующих веществ,

объемные и линейные скорости, величины сопротивления слоя катализатора в ре-

комендуемых условиях процесса;

- характер перемешивания реакционных сред, тип перемешивающего устройства, ин-

тенсивность перемешивания;

- рекомендации по типу тарелок (насадок), КПД тарелок, эквивалентной высоте наса-

док, числу теоретических тарелок, сопротивлению тарелок и насадок;

- специфические требования к проектированию или изготовлению.

Нагревательные печи:

- тепловую нагрузку;

- расходы потоков;

- условия потока на входе и выходе;

- допустимый перепад давления по аппарату;

- физические свойства потоков при входных и выходных условиях;

- характеристические кривые процесса испарения;

- предельные значения температуры потока;

- предельные значения расхода и скорости потока;

- тип печей и схема компоновки змеевиков;

- требования к системе управления;

- дополнительное оборудование;

- требования к выполнению паро-воздушного выжига кокса;

- расчетные параметры для змеевика

- рекомендуемое материальное исполнение, прибавку на коррозию;

- специфические требования к проектированию или изготовлению.

Теплообменники и АВО:

- тип;

- тепловую нагрузку;

- расходы потоков;

- условия на входе и выходе;

- допустимый перепад давления по аппарату;

- физические свойства потоков при входных и выходных условиях;

- характеристические кривые процесса испарения или конденсации;

- загрязняющие факторы;

- требования к шумовым  характеристикам (для АВО);

- рекомендуемое материальное исполнение, прибавку на коррозию,

- расчетные параметры

- специфические требования к проектированию или изготовлению.

Насосы и компрессоры:

- тип

- расход среды;

- рекомендации по типу уплотнения;

- требования к шумовым  характеристикам ;

- тип привода;

- оценочную потребляемую мощность электропривода;

- гидравлическую мощность;

- дифференциальное давление;

- рабочую температуру;

- физические свойства потока;

- рекомендуемое материальное исполнение, прибавку на коррозию;

- расчетные параметры

- требования к системе управления;

- специфические требования к проектированию или изготовлению.

Прочее оборудование:

К числу такого оборудования относятся мешалки, сушилки, скрубберы, вакуумное оборудование, фильтры, эжекторы и др., а также комплектные узлы. Опросные листы  составляются в произвольной форме и должны включать все необходимые технологические данные ( исходные данные для расчета) на соответствующее оборудование.

- КОМПОНОВОЧНЫЕ   РЕШЕНИЯ.

Приводятся компоновочные решения в границах проектирования. Компоновочные решения должны учитывать требования как к нормальной эксплуатации производства так и к аварийным ситуациям, должны соответствовать требования по технике безопасности, охране труда, обеспечивать строительную технологичность и  выполнение технического обслуживания.

К  БП  прикладываются план расположения оборудования с указанием габаритов площадки проектирования, высотных отметок расположения  оборудования и разрезы, указываются предварительные габаритные размеры зданий, сооружений, в т.ч. электропомещений, ТП и РУ и их размещение на площадке.

По желанию Заказчика, как дополнительная опция, в состав БП может быть включена информация по размещению кабельных трасс (концептуально).

- АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ

ПРОЦЕССОМ.

В разделе приводятся:

- рекомендации и обоснование по применению автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и средств вычислительной техники;

- минимальные требования к комплексу технических средств и рекомендуемые типы технических средств;

- принципиальные решения по  автоматизации процесса, описание сложных нестандартных контуров регулирования. При необходимости формулы и алгоритмы управления нестандартных контуров регулирования выдает отдел М07;

- перечень сигнализаций и блокировок параметров, определяющих безопасность процесса, приводится по рекомендуемой форме таблицы 11-1 (на основании задания отдела М07);

- описание систем защиты с помощью предохранительных устройств (отдел М07);

- перечень регулирующих, отсечных клапанов, измерительных диафрагм по рекомендуемой форме таблицы 11-2, разработанных отделом М07;

- взаимосвязь аварийных ситуаций и действий систем ПАЗ (причинно-следственная

диаграмма) представляется в табличном виде по рекомендуемой форме таблицы 11-3 (отдел М07 совместно с М09).

- опросные листы на:

  - предохранительные клапаны (отдел М07);

  - поточные анализаторы качества (отдел М07);

  - специальные контрольно-измерительные приборы (отдел М09 по заданию отдела М07).

В опросных  листах указываются данные для  различных  режимов процесса, включая пуск, останов, аварийные ситуации, специальные процедуры.

Перечень сигнализаций и блокировок, определяющих безопасность процесса

Таблица 11-1

| Позиция прибора | Номер схемы | Место установки | Ед. измерения | Нормальное значение | Аварийная сигнализация |  |  |  | Блокировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LL | L | H | HH |  |

Перечень регулирующих и отсечных клапанов, измерительных диафрагм

Таблица 11-2

| Позиция прибора | Номер схемы | Фаза | Место установки | Расход, кг/ч |  | Перепад давления, кг/см2 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормальный | максимальный |  |  |

Причинно-следственная диаграмма

Таблица 11-3

| ## ВОЗДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ПАЗ |  |  | ВОЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПРИЧИНА АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ |  |  | № позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № схемы | № позиции | ПРИЧИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБОПРОВОДОВ.

На основные технологические трубопроводы представляется сводный перечень с указанием следующих данных:

- номер трубопровода;

- диаметр трубопровода;

- направление потока (откуда/куда);

- рабочая температура, рабочее давление;

- класс трубопровода;

- требование к теплоизоляции и обогреву.

- АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА.

Определяются данные по аналитическому контролю технологического процесса:

- точки контроля в соответствии с технологической схемой и схемой контроля и автоматизации;

- контролируемые показатели;

- методы и периодичность контроля ;

- рекомендации по выбору и типовая схема  присоединения пробоотборных устройств;

- перечень специального лабораторного оборудования;

- особые требования, если таковые есть, для проектирования лабораторного помещения.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В  разделе приводятся:

- общая характеристика процесса как источника воздействия на окружающую природную среду (ОПС), основные виды воздействий на компоненты окружающей среды;

- общая характеристика источников выделения и источников выброса вредных веществ в атмосферу (стационарные  постоянные, периодические (залповые), аварийные). Приводятся рекомендации по контролю за выбросами;

- перечень, источник и количество  выбрасываемых веществ  в атмосферу  для постоянных и залповых выбросов ( включая аварийные). Для залповых выбросов указывается их периодичность и продолжительность. Данные могут быть представлены в табличном виде  по форме таблицы 14-1. Не типовые источники выбросов от сложного лицензионного оборудования или отдельных узлов должны быть достаточно полно охарактеризованы с указанием параметров  сброса ( высота источника над уровнем площадки,скорость выброса, его температура и другие параметры, необходимые для последующих расчетов экологического воздействия на ОПС. Для веществ, на которые отсутствует справочная или нормативная литература,  на основе данных научных организаций приводятся физико-химические  и опасные свойства (паспорт безопасности);

- количество и характеристика отводимых сточных вод с указанием количества и концентрации  загрязняющих веществ . Данные могут быть представлены в табличном виде  по форме таблицы 14-2;

- в случае разработки процессов локальной очистки сточных вод, указывается краткая характеристика применяемых методов очистки, в том числе, наименование очистных сооружений, метод очистки, пропускная способность очистных сооружений (м3/сут), наименование загрязняющего ингредиента, концентрация загрязняющих веществ до и после очистки, степень очистки (%), место поступления очищенных сточных вод, количество и характеристика отходов после очистки.  Данные приводятся по форме таблицы 14-3;

- характеристика процесса как источника шумового воздействия;

- наименование отходов процесса с указанием количества, периодичности образования, физико-химических и опасных свойств, рекомендуемые способы удаления и дальнейшего использования. Данные могут быть представлены в табличном виде  по форме таблицы 14-4;

- мероприятия по снижению воздействия на ОПС. Указываются основные технические решения по снижению газообразных выбросов вредных веществ в атмосферу( абсорбция, фильтрация, осаждение и др.) с указанием веществ по которым проводится очистка с целью достижения санитарно-гигиенических требований месторасположения будущего объекта строительства;

- рекомендации, позволяющие снизить/исключить возможность загрязнения окружающей среды сточными водами и жидкими продуктами производства;

- мероприятия, направленные на минимизацию воздействия отходов объекта на  окружающую природную среду.

Перечень вредных веществ выбрасываемых в атмосферу

Таблица 14-1.

| Наименование выброса с указанием вредных веществ | Периодичность и продолжительность выброса | Количество вредных веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г /сек | т /год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Характеристика сточных вод процесса.

#### Таблица  14-2.

| Расход сточных вод, м3/сут. | Загрязняющие вещества в сточных водах | Концентрация загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

#### Краткая характеристика применяемых методов  локальной очистки сточных вод,

#### очистных сооружений, величины остаточного загрязнения сточных вод.

# Таблица 14-3.

| Метод очистки сточных вод | Пропускная способность очистных сооружениях, м3/с | Наименование загрязняющего вещества | Концентрация загрязняющего вещества, мг/л |  | Эффективность очистки, % | Использование очищенных сточных вод | Количество используемых сточных вод, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очистки | после очистки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Характеристика отходов

# Таблица 14-4.

| Наименование | Место образования | Компонен-тный состав, % масс. | Опасные свойства | Агрегатное состояние | Периодичность образования/ накопления | Количество, т/год | Направление использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА.

В данном разделе указываются следующие данные:

- общая характеристика процесса по взрыво- и пожароопасности;

- характеристика токсичных, пожаро-взрывоопасных и пирофорных свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов, катализаторов, сорбентов и др. (ПДК, класс опасности, температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения, пределы распространения пламени, склонность к самовозгоранию). Данные могут быть представлены в табличном виде  по форме таблицы 15-1;

- основные опасные факторы процесса, обусловленные: особенностями технологического процесса или выполнения отдельных производственных операций, особенностями используемого оборудования и условиями его эксплуатации, нарушениями правил безопасности работающими;

- перечень наиболее опасных мест в технологической схеме при отклонениях от нормального технологического режима (возможность возникновения пожара, взрыва, шума, вибрации, статического электричества);

- критические параметры процесса;

- основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (система противопожарного водоснабжения, системы пожаротушения и т.д);

- мероприятия по предупреждению образования взрывоопасных смесей в оборудовании и трубопроводах при всех режимах работы, пусках и остановках;

- способы нейтрализации зарядов статического электричества;

- рекомендации по    обезвреживанию и нейтрализации продуктов производства при розливах и авариях;

- рекомендации по безопасным методам и точкам отбора проб;

- для новых, не выпускаемых промышленностью веществ и смесей веществ , а также для веществ на которые отсутствует справочная или нормативная литература,  на основе данных научной организации приводятся сведения:

  - характер воздействия на организм человека;

  - методы контроля (методики анализа) токсичных свойств

  - мероприятия    по    оказанию    первой    доврачебной    помощи    пострадавшему применительно к каждому веществу в отдельности;

  - рекомендации по индивидуальным средствам защиты работающих и методам их дегазации (очистки);

  - температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения, теплота сгорания, пределы распространения пламени,  склонность к самовозгоранию;

  - возможность образования статического электричества;

Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсических свойств веществ, обращающихся в процессе

Таблица 15-1

| Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции (вещества,  масс), отходов производства | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | Агрегатное состояние при нормальных условиях | Плотность паров (газа) по воздуху | Плотность для твердых и жидких веществ, кг/м3 | Растворимость в воде, % масс. | Возможно ли воспламенение или взрыв при воздействии на него |  | Температура, 0С |  |  |  |  |  | Пределы воспламеннения |  |  |  |  | ПДК в воздухе рабочей зоны произ-водст-венных помещений, мг/м3 | Характеристика токсичности (воздействия на организм человека) | НТД (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | воды (да, нет) | кислорода (да, нет) | кипения | плавления | самовоспламенения | воспламенения | вспыш-ки | начала экзотермического разло-жения | Концентраци- онные (% об.) |  | Температурные, 0С |  | Аэровзвеси (г/см3) дисперсность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нижний | верхний | ниж-ний | верхний | нижний |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

  - методы очистки и дегазации оборудования, трубопроводов и строительных конструкций;

  - указания по использованию или обезвреживанию отходов после дегазации;

  - рекомендации по способам дегазации, стирке и частоте соответствующей обработки спецодежды, типу моющих средств, по очистке сточных вод после обработки одежды;

  - рекомендации по продолжительности рабочего дня, по возможностииспользования женского труда, по медицинскому обследованию работников, дополнительному отпуску и специальному питанию.

В таблице 15.2 приводится перечень контролируемых параметров и блокировок, определяющих взрывоопасность технологического процесса.

Перечень контролируемых параметров и блокировок, определяющих взрывоопасность технологического процесса

Таблица 15.2

| Наименование параметра | Предупредительная сигнализация | Блокировка | Критический параметр (да/нет) | Воздействие блокировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Целью руководства является описание всех аспектов пуска и эксплуатации производства.

Излагаются особые требования к:

- подготовке к пуску;

- пуску/останову и эксплуатации в нормальных условиях, в т.ч. в зимний период;

- действиям персонала в аварийных ситуациях, включая нарушения подачи энергосредств, пожар и другие основные ситуации нарушения технологического процесса;

- скорости изменения параметров процесса;

Приводится краткое описание всех специальных процедур (обработка реагентами, промывка, прокалка, регенерация, восстановление, химическая защита, очистка от пирофорных соединений, загрузка/выгрузка катализаторов и сорбентов и пр.).

Указываются особые требования по подготовке оборудования к ремонту.

Даются рекомендации по механизации и автоматизации узлов загрузки/выгрузки, дозировки, расфасовки, затаривания, транспортировки и складирования сырья, вспомогательных
материалов и готовой продукции, а также наиболее трудоемких  операций и ремонтных работ.

Объем данного руководства должен быть достаточным, чтобы подрядчик по детальному проектированию имел возможность разработать пусковой регламент.

- ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА ДЕТАЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Указываются особые рекомендации по проектированию, приводится перечень проектной документации, подлежащей согласованию с разработчиком Базового проекта, определяется участие разработчика Базового проекта в процедуре  анализа безопасности процесса (HAZOP)

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док-те | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |